СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КОЗЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БАРАБИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

третьего созыва

РЕШЕНИЯ

сессии

от 14.12.2009 г					                                		№ 35

с. Новокозловское

Об утверждении правил  застройки  и землепользования на территории

Козловского сельсовета Барабинского района Новосибирской области

В целях обеспечения выполнения требований части 3 ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и на основании рекомендации публичных слушаний от 01.12.2009 г

Совет депутатов решил:

- Утвердить  Правила застройки  и землепользования на территории Козловского сельсовета  Барабинского района Новосибирской области согласно приложению

- Опубликовать данное решение в газете «Барабинский вестник»

Глава Козловского сельсовета

Барабинского района

Новосибирской области                                                        В.М. Перескоков

Утверждено.

решением 35 сессии

Совета депутатов

Козловского сельсовета

Барабинского района

Новосибирской области  от 14.12.2009г

ПРАВИЛА

ЗАСТРОЙКИ И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Козловского   сельсовета

БАРАБИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ ДОКУМЕНТА

I.I.I. Настоящие Правила разработаны на основании основных положений Гражданского, Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации  действующих федеральных законов, законов Новосибирской области, нормативных правовых актов в области градостроительства.

1.1.2. Настоящие Правила являются нормативным правовым актом, входят составной частью в систему градостроительных норм и правил и регламентируют градостроительную деятельность на территории МО Козловского сельсовета Барабинского района Новосибирской области (далее МО_Козловского с/с), основные направления и принципы которой определены муниципальной градостроительной политикой, утвержденной градостроительной документацией.

1.1.3. Настоящие Правила разработаны в целях:

1.1.3.1. Обеспечения организационно-распорядительной основы градостроительной деятельности в  МО Козловского с/с путём установления порядка организации и использования территории, определения процедур градостроительной деятельности, а также регулирования отношений между субъектами градостроительной деятельности;

1.1.3.2. Создания условий для устойчивого развития территории МО Козловского _с/с, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;

1.1.3.3. Создания условий для планировки территории МО Козловского _с/с;

1.1.3.4. Обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;

1.1.3.5. Создания условий для привлечения инвестиций, в том числе представления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;

1.1.4. Правила действующие на территории МО Козловского с/с обязательны для исполнения должностными, а также физическими и юридическими лицами, участвующими в процессе градостроительных преобразований, вне зависимости от организационно-правовых форм, форм собственности и гражданства.

1.2. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПРАВИЛ ЗАСТРОЙКИ,

ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

1.2.1. Настоящие Правила утверждаются  представительным органом местного самоуправления по представлению главы администрации МО после общественного обсуждения.

1.2.2. Правила подлежат опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и могут размещаться на официальном сайте поселения.

1.2.3. Изменения и дополнения  настоящих Правил  производятся в связи с корректировкой или изменениями градостроительной документации и подлежат утверждению  сессией совета депутатов МО.

1.2.4. На рассмотрение сессии совета депутатов МО представляются:

- проект Правил застройки, согласованный с органами архитектуры и другими заинтересованными МО образования;

- заключение комиссии по рассмотрению предложений.

1.3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Для целей настоящих Правил используются следующие общепринятые термины и определения:

Акт выбора земельного участка - документ установленного образца, содержащий все характеристики земельного участка, его функциональное (целевое) назначение и согласования соответствующих государственных, муниципальных служб и других заинтересованных организаций.

2. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1.1. Основная цель градостроительной деятельности, включающий процесс планирования, проектирования, застройки и благоустройства территории МО - создание безопасной, здоровой, функционально и пространственно сбалансированной среды обитания жителей муниципального образования, эффективного развития производства при обеспечении сохранения и улучшения окружающей среды.

2.1.2. Главной задачей градостроительной деятельности является регулирование планировки и застройки МО в соответствии с утвержденной градостроительной документацией с учетом взаимосвязанных интересов МО и примыкающей к нему территории.

2.1.3. Важнейшим принципом организации территории МО является ее зонирование, т.е. закрепление за конкретными территориями определенных социальных и хозяйственных функций и пределов (регламентов) их разрешенного использования (в том числе ограничения по формам собственности с выделением территорий, не подлежащих приватизации). В результате градостроительного зонирования могут определяться жилые, общественно-деловые, производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур, зоны сельскохозяйственного использования, зоны рекреационного назначения, зоны особо охраняемых территорий, зоны специального назначения, зоны размещения военных объектов и иных территориальных зон.

2.1.4. Основными нормативно-правовыми документами в градостроительной деятельности являются настоящие Правила, генеральный план МО, другая утвержденная в установленном порядке градостроительная документация, материалы градостроительного кадастра и инвентаризации земель. Участие населения в обсуждении и принятии градостроительных решений установленных законодательством РФ и НСО , Уставом МО.

2.2. ОБЪЕКТЫ И СУБЪЕКТЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.2.1. Объекты градостроительной деятельности

2,2.1.1. Объектами градостроительной деятельности являются:

-территория муниципального образования в пределах его черты (границы);

-территории отдельных функциональных зон муниципального образования;

-территории планировочных районов муниципального образования;

-градостроительные комплексы;

-земельные участки с возводимыми на них:

зданиями или сооружениями;

объектами инженерной и транспортной инфраструктуры;

временными сооружениями, в том числе элементами благоустройства;

объекты реконструкции и капитального ремонта.

2.1.2. Субъекты градостроительной деятельности

2.1.2.1. Участниками (субъектами) градостроительной деятельности выступают:

органы государственной власти и органы местного самоуправления;

физические и юридические лица, являющиеся владельцами земельных участков на территории МО, участвующие в реализации градостроительной деятельности как заказчики и инвесторы;

юридические и физические лица, выступающие в качестве заказчиков и подрядчиков на исполнение конкретных видов работ;

государственные учреждения, создаваемые для осуществления надзорных, контрольных, экспертных и регистрационных функций.

2.1.2.3. Каждый участник градостроительной деятельности имеет право на обеспечение его интересов. Оно осуществляется посредством возможности:

1. доступа к открытой градостроительной информации;

2. участия в принятии решений, связанных с преобразованием окружающей материально-пространственной среды, а также за счёт государственного регулирования градостроительной деятельности в виде:

- установления градостроительных регламентов, социально-градостроительных и технических нормативов и стандартов;

- лицензирования участников градостроительной деятельности, сертификации строительной продукции и услуг, экспертизы градостроительной и проектной документации;

- ведения государственного и общественного контроля реализации градостроительных решений.

2.1.2.4. Все участники градостроительных отношений обязаны:

-выполнять положения Градостроительного кодекса РФ и нормативно-правовых актов градорегулирования, действующих на территории НСО и МО, нести ответственность за их нарушение и возмещать ущерб, причинённый в результате своих незаконных действий.

2.1.2.5. Полномочия органов самоуправления муниципального образования, их структурных подразделений, а также отраслевых структур в организации инвестиционно-строительной деятельности в МО Козловского _с/с представлены в табл.

Таблица 2.1

ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

| Наименование органа | Полномочия |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Совет депутатов МО | Утверждение: Концепций и программ развития МО; Генерального плана МО; Документов территориального планирования МО Нормативно-правовой базы и местных правовых актов в области градостроительства; Правил застройки и землепользования; Схемы ценового зонирования территории МО. Установление порядка предоставления в аренду объектов недвижимости |
| Глава МО | Заключает договора с другими органами местного самоуправления, органами государственной власти. Имеет право приостанавливать действие постановлений, распоряжений, приказов руководителей структурных подразделений администрации МО. Выдает разрешения на строительство, разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, кап. ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территориях поселений |
| Администрация муниципального образования | Принятие нормативных и индивидуальных правовых актов в области градостроительства и землепользования в соответствии с предоставленными Уставом МО полномочиями. Рассмотрение нарушений действующих градостроительных норм, правил, градостроительной документации. |
| Архитектурно-градостроительный совет Совещательный орган при администрации Барабинского района | Коллективное профессиональное обсуждение вопросов градостроительства и архитектуры, дизайна. Рассмотрение и оценка проектов, реализуемых на территории МО. |
| Отдел по управлению имуществом и землепользования МО. | Осуществление оперативного управления и распоряжения имуществом МО. Участие в разработке нормативно-правовых актов по вопросам регулирования земельных отношений на территории МО. Осуществление функции продавца земельных участков и заключение договоров аренды земельных участков на территории МО. Координация работы по вопросам землепользования. Выполнение мероприятий по разграничению земель по уровням собственности. Согласование перечней земельных участков |
| МУП центр технической инвентаризации | Техническая инвентаризация зданий и сооружений различного назначения независимо от форм собственности и отраслевой принадлежности, установление остаточной стоимости объекта, степени износа строительных конструкций и объекта в целом |
| Инженерные службы МО | Выдача технических условий для проектирования; Согласование предпроектной и проектной документации в сфере своей компетенции. |

2.3. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

2.3.1.Виды градостроительной документации

2.3.1.1. Градостроительная документация подразделяется на:

документацию о градостроительном планировании развития территорий МО(планировочную);

документацию о застройке территорий МО(о застройке).

2.3.1.2. Планировочная документация  МО разрабатывается как программная, концептуальная.

К обязательной планировочной документации относятся:

генеральный план (концепция развития)МО;

проект черты МО;

к дополняющей - схемы развития отдельных инфраструктурных составляющих МО, отражающих инженерные, транспортные, экологические и другие вопросы.

Перечень дополняющей документации и последовательность ее разработки могут варьироваться по решению администрации МО, но обязательна взаимная увязка всех документов.

2.3.1.3. Документация о застройке является документацией градостроительного проектирования, она определяет принципы и приёмы пространственной организации застройки территорий МО, а также конкретного размещения строительных объектов и включает:

проекты планировки и функциональной организации частей территории МО(функциональных зон, планировочных районов, градостроительных комплексов);

проекты межевания территорий;

проекты застройки кварталов и других элементов планировочной структуры МО, его частей,а также:

проекты благоустройства территории;

проекты инженерного оборудования и подготовки территории;

схемы первоочередного строительства.

2.3.2.Генеральный план МО. 2.3.2.1. Организация территории МО ведется на основе его генерального плана.

Генеральный план муниципального образования является основным градостроительным документом, определяющим перспективы развития муниципального образования. В соответствии со своим назначением генеральный план определяет функциональное зонирование территории муниципального образования, основные направления его территориального развития, характер организации инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия, обеспечению экологического и санитарного благополучия.

2.3.3. Проект черты МО

2.3.3.1. Проект черты МО является юридическим документом, закрепляющим размеры и границы территории МО, определяемые в соответствии с территориальной комплексной схемой развития Новосибирской области, генеральным планом МО, иной градостроительной и землеустроительной документацией, действующей на территории МО и прилегающих к нему землях.

2.3.3.2. Основанием для разработки проекта черты МО является решение сессии совета депутатов МО.

Администрация МО выступает в роли заказчика и организатора разработки проекта черты МО.

Проект черты МО принимается сессией совета депутатов МО и на сессии областного совета депутатов.

2.3.3.3. Приемка установленной в натуре черты МО проводится специально образованной комиссией, в которую входят представители МО, органа архитектуры и градостроительства, комитета по земельным ресурсам и землеустройству, а также представители органов государственного надзора.

2.3.4. Проекты планировки и проекты застройки

2.3.4.1. Проекты планировки - градостроительная документация, разработанная для отдельных частей МО и определяющая в соответствии с установленными в генеральном плане элементами планировочной структуры:

красные линии и линии регулирования застройки;

границы земельных участков (при разработке проектов межевания территорий в составе проектов планировки);

размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения:

параметры и плотность застройки;

параметры улиц, проездов, пешеходных зон, сооружений транспорта, инженерного оборудования, благоустройства территорий.

2.3.5. Порядок разработки, согласования и утверждения градостроительной документации.

2.3.5.1. Порядок разработки, согласования и утверждения градостроительной документации установлен "Инструкцией о составе, порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации", утвержденной постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 29.10.2002 № 150.

2.3.5.2. Планировочная  документация на строительство объектов недвижимости разрабатывается на основании архитектурно-планировочного задания (АПЗ), выданного органом архитектуры и градостроительства администрации МО и представляет собой комплекс требований к границам и целевому использованию осваиваемой территории, функциональному назначению существующих или намечаемых к строительству объектов, их параметрам и условиям размещения; учёту архитектурно-планировочных, историко-культурных, экологических, санитарно-гигиенических.                              2.3.5.3. Завершенная документация рассматривается органом архитектуры и градостроительства, а также другими органами местного самоуправления, органами государственного надзора и заинтересованными организациями. Состав согласовывающих организаций определяется АПЗ. По результатам согласования выдаются заключения.

2.3.5.4. Обязательную государственную экспертизу всей градостроительной документации осуществляют федеральные и территориальные органы экспертизы градостроительной и проектной документации.

2.3.5.5. Утвержденная градостроительная документация фиксируется в градостроительном кадастре МО. Градостроительная документация уровня генерального плана МО(включая отраслевые схемы и схемы зонирования) фиксируется также в государственном градостроительном кадастре НСО.

2.4. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ЗАСТРОЙКИ МО

2.4.1. Основные принципы организации застройки

2.4.1.1. Планировочная организация и застройка МО должны отвечать требованиям создания среды МО, соответствующей значению МО и наиболее способствующей организации жизнедеятельности населения, защите от неблагоприятных факторов природного окружения.

2.4.1.2. Застройка МО должна осуществляться в соответствии с утвержденным генеральным планом, проектами планировки и проектами застройки, настоящими Правилами, а также действующими на территории МО нормативными актами по градостроительству.

2.4.1.3. Все объекты и градостроительные комплексы должны вводиться в эксплуатацию с обеспечением полного уровня инженерного оборудования и благоустройства (проезды, подходы, озеленение, наружное освещение), исключающим необходимость возобновления земляных (строительных) работ на участках с объектами, введенными в эксплуатацию.

2.4.2. Производственные зоны

2.4.2.1. Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, обеспечивающих их функционирование; объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов.

2.4.2.2. Застройка промышленных и коммунально-складских зон МО предусматривается в соответствии с утвержденными комплексными схемами их развития.

2.4.2.3. Проекты на строительство или реконструкцию промышленных предприятий или их отдельных цехов и сооружений должны разрабатываться на основе утвержденных проектов производственных зон с обязательным проведением экологической экспертизы.

2.4.2.4. Строительство новых, а также расширение и реконструкция действующих промышленных предприятий на территории  МО осуществляется только при согласовании с органами местного самоуправления.

2.4.2.5. В проектах производственных объектов, располагаемых в черте МО, необходимо предусматривать максимально интенсивное использование участка и возведение, как правило, многоэтажных производственных зданий. Строительство одноэтажных зданий допускается при соответствующих в каждом конкретном случае обоснованиях, обусловленных технологическими требованиями.

2.4.2.6. Строительство на территории промышленных предприятий объектов, не связанных с производственным процессом данного предприятия (индивидуальные гаражи, складские помещения, автостоянки) осуществляется при условии его согласования с данным предприятием и органом архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования.

2.4.2,7. Размеры санитарно-защитных зон (СЗЗ) промпредприятий устанавливаются на основе расчётов рассеивания в атмосфере вредностей, содержащихся в выбросах предприятий, с учётом требований СанПиН.

2.4.2.9. Оздоровительные, санитарно-гигиенические, строительные мероприятия, связанные с охраной окружающей среды на прилегающей к предприятию загрязненной территории, включая благоустройство санитарно-защитных зон, осуществляется за счет предприятия, имеющего вредные выбросы.

2.4.2.10. Администрация МО вправе на договорной основе в соответствии с бюджетным законодательством привлекать средства промышленных предприятий, независимо от их ведомственной подчиненности и форм собственности, на строительство магистральных инженерных сооружений, дорог, культурно-бытовых объектов, благоустройство и другие нужды, связанные с развитием МО.

2.4.3. Жилые зоны

2.4.3.1. Жилые зоны предназначены для застройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами, жилыми домами малой и средней этажности, индивидуальными жилыми домами с земельными участками. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, промышленных, коммунальных и складских объектов, для которых не требуется установление санитарно- защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду (шум, вибрация, магнитные поля, радиационное воздействие, загрязнение почв, воздуха, воды и иные вредные воздействия).

2.4.3.2. Тип застройки, этажность, плотность, архитектурно-композиционные особенности и другие ее характеристики должны соответствовать требованиям градостроительного регламента зоны размещения строительства и требованиям, записанным в АПЗ.

2.4.3.3. Жилищное строительство следует осуществлять как по индивидуальным, так и по типовым проектам, согласованным в установленном порядке органом архитектуры и градостроительства администрации МО.

2.4.3.4. Освоению районов массового жилищного строительства должно предшествовать устройство дорог, прокладка новых и реконструкция существующих инженерных коммуникаций, вертикальная планировка территории.

2.4.4. Улично-дорожная сеть

2.4.4.1. Улично-дорожная сеть МО представляет собой систему улиц, дорог и проездов и транспортных сооружений, предназначенных для транспортного, пешеходного и велосипедного движения различной интенсивности.

Планирование, проектирование, строительство и реконструкция дорожно-транспортной инфраструктуры (улиц, дорог, площадей, набережных, мостов, линий железных дорог, путепроводов, транспортных развязок) осуществляются на основе утвержденного ген. плана, комплексной транспортной схемы МО, а также утвержденных схем развития промышленного и магистрального транспорта и иной планировочной документации.

2.4.4.2. Улично-дорожная сеть МО подразделяется на две основные категории:

общемуниципального назначения - транспортные магистрали, улицы, проезды, площади - в границах красных линий;

внутриквартальные - проезды, проходящие по территории кварталов (микрорайонов).

2.4.4.4. Территории транспортных магистралей и улиц (в границах красных линий) предназначены для строительства транспортных коммуникаций МО, прокладки инженерных коммуникаций и благоустройства улиц.                                               2.4.4.5. Внутриквартальные проезды, подъездные пути предназначены для связи объектов, размещающихся в кварталах, с транспортными магистралями МО и разрабатываются в составе проекта застройки квартала (микрорайона). целом.

2.4.4.6. При осуществлении работ по развитию улично-дорожной сети, других объектов транспортного назначения, финансируемых за счёт федерального, областного или бюджета МО, расходы по выносу из зон строительства инженерных сетей и коммуникаций, находящихся на балансе предприятий, организаций и учреждений предусматривается в рамках реализуемых проектов.

2.4.5. Инженерное оборудование территории

2.4.5.1. Инженерное оборудование территории МО - система сооружений и коммуникаций (сетей), обеспечивающих МО тепловой, электрической и газовой энергией, водоснабжением, канализацией и телерадиовещанием.

Инженерное оборудование МО осуществляется в соответствии с утвержденными положениями действующего генерального плана и разработанными на его основе отраслевыми схемами или проектами водоснабжения, канализации, теплоснабжения, телефонизации, электроснабжения, дождевой канализации, радиофикации.

2.4.5.2. Проектная документация на строительство и реконструкцию инженерных коммуникаций и сооружений должна соответствовать требованиям норм обеспечения застройки современными коммунальными услугами и действующих санитарных норм, СНиП и других нормативных правовых актов.

2.4.5.3. Проектирование инженерных коммуникаций следует производить только на реальной современной топографической основе М 1:500, выданной или согласованной геослужбой органа архитектуры и градостроительства. К моменту получения разрешения на проектирование инженерных коммуникаций топографическая основа должна отражать состояние участка на 01.01 текущего года.

2.4.5.4. Производство земляных работ, связанных с прокладкой и переустройством инженерных коммуникаций на территории МО производятся только после получения разрешения на строительство в установленном порядке.

2.4.6. Охрана памятников истории и культуры

2.4.6.1. Историческая зона поселений - территория с особым режимом использования, установленная с целью обеспечения сохранности памятников истории и культуры и среды муниципального образования в целом.

2.4.6.2. Охрана памятников истории и культуры на территории МО осуществляется на основании Основ законодательства РФ о культуре, Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ" и Положения об охране и использовании памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Совета Министров СССР от 16.09.82, № 865.

Охрана, объектов, не являющихся памятниками истории и культуры, находящихся в пределах исторической зоны муниципального образования, осуществляется на основании Инструкции об организации зон охраны недвижимых памятников истории и культуры, утвержденной приказом Министра культуры от 24.01.86 № 33.

2.4.6.3. Характер застройки исторической зоны МО определяется на основании проекта детальной планировки  исторического  центра  МО ,  Программы  комплексной реконструкции исторической зоны МО и в соответствии с градостроительными регламентами, устанавливаемыми настоящими Правилами.

2.4.6.4. Порядок организации застройки исторической зоны, в том числе порядок продажи прав на заключение договора аренды земельного участка, предоставляемого под застройку, сдачи в аренду зданий и участков, правила содержания территорий и инженерной инфраструктуры, размещения рекламы, содержания, реставрации и ремонта зданий и сооружений установлены действующим законодательством и нормативными правовыми актами органов самоуправления МО.

2.4.6.5. Все проектные разработки, а также производство мелиоративных, дорожных, строительных, включая снос зданий, геологоразведочных, инженерных и других работ в пределах исторической зоны МО требуют обязательного согласования с НПЦ по сохранению историко-культурного наследия.

2.4.6.6. Памятники истории и культуры, находящиеся в собственности МО (области) могут быть переданы в безвозмездное и возмездное пользование (аренду) при условии обязательного оформления охранного документа.

Права и обязанности пользователей недвижимых памятников историко-культурного наследия установлены законом Новосибирской области от 24.07.2001 № 705-03 "Об охране и использовании объектов исторического и культурного наследия (памятников истории и культуры)".

2.4.6.7. Причинение ущерба, угроза уничтожения, порчи, разрушения памятника истории и культуры из-за систематического невыполнения пользователем условий охранного документа и предписаний органов охраны памятников являются основанием для расторжения договора о передаче в пользование памятника истории и культуры и взыскания причиненных убытков в соответствии с законодательством РФ.

2.4,6.9. Производство строительных, дорожных, мелиоративных, всех подводных, ремонтно-реставрационных и других работ, представляющих угрозу сохранности памятников истории и культуры или нарушающих правила их охраны, должно быть приостановлено по предписанию Департамента культуры НСО.

2.4.6.10. Снос, перемещение, изменение недвижимых памятников и объектов историко-культурного наследия в случае получения разрешения на снос, изменение или перемещение памятника Департамент культуры НСО обязан организовать до его сноса, перемещения или изменения работы по его научному изучению и полной фиксации. Одновременно осуществляется страхование памятника на срок, согласованный Департаментом                                                             2.4.6.11. Предприятия, учреждения и организации в случае обнаружения при производстве строительных, дорожных, сельскохозяйственных и иных работ археологических, архитектурных и иных объектов, которые могут иметь историческую, научную или иную культурную ценность, обязаны немедленно сообщить об этом в Департамент культуры Администрации НСО и приостановить проведение работ.

2.4.7. Благоустройство территории МО, дизайн, облик застройки

2.4.7.1. Для создания эстетически полноценной среды МО следует широко использовать архитектурно-художественные средства: светоцветовое решение, монументально-художественное оформление, благоустройство, малые архитектурные формы и т.д.

2.4.7.2. Все проекты благоустройства общественных территорий МО разрабатываются в соответствии с архитектурно-планировочным заданием (АПЗ) на проектирование, выданным органом архитектуры и градостроительства администрации МО , действующими строительными нормами, другими нормативными документами и подлежат согласованию с органом архитектуры и градостроительства, а в пределах исторической зоны МО - дополнительно с НПЦ по сохранению историко-культурного наследия НСО.

2.4.7.3. Юридические и физические лица, эксплуатирующие на правах собственника, владельца или арендатора здания или сооружения, в пределах отведенных им участков несут полную ответственность за осуществление всех предусмотренных соответствующей проектной документацией и предписаниями соответствующих служб администрации МО мероприятий по благоустройству своих территорий, и содержат в порядке закрепленную за ними территорию, а также несут ответственность за сохранность зеленых насаждений в пределах отведенной территории.

2.4.7.4. Промышленные, коммунальные, складские, транспортные предприятия обязаны по требованию органов архитектуры и градостроительства разрабатывать проект оформления фасадов зданий, сооружений и других элементов своего участка, влияющих на формирование архитектурного облика МО.

2.4.7.6. Освещение улиц, площадей, набережных, подсветка отдельных зданий и сооружений осуществляется в соответствии с требованиями заданий, выдаваемых органом архитектуры и градостроительства.

2.4.7.7. Переоборудование балконов, лоджий, установка решёток, экранов, козырьков, устройство дополнительных входов в здания и другие отступления от реализованного проекта могут осуществляться только при наличии согласования проекта переоборудования с органом архитектуры и градостроительства с учётом требований законодательства РФ в отношении авторских прав.

2.4.7.8. Содержание элементов благоустройства определяется Правилами благоустройства и содержания территории МО, утвержденными постановлением сессией совета депутатов МО.

2.4.8. Организация системы озеленения

2.4.8.1. Зеленые насаждения, располагаемые в пределах черты МО формируют единую систему озеленения МО, в которую включаются: парки и лесопарки, сады, скверы, бульвары, озеленение улиц, зеленые устройства на участках общих для МО объектов (озеленение общего пользования), озеленение жилой застройки, участков учреждений здравоохранения, образования, других предприятий и организаций, (озеленение ограниченного пользования), санитарных, водоохранных зон, кладбищ и пр. (озеленение специального назначения).

2.4.8.2. Проекты строительства зданий и сооружений, размещаемых в непосредственной близости от зеленых насаждений, должны содержать сведения о существующем гидрологическом режиме подземных вод и предусматривать мероприятия по недопущению его изменения во избежание последующей гибели деревьев и кустарников.

2.4.8.5. На территории парков МО, в установленных генеральным планом границах, запрещается всякое капитальное строительство, за исключением объектов, предназначенных для обслуживания посетителей и размещения материально-технической базы организаций, ведущих работы по уходу за территориями, занятыми зелеными насаждениями.

2.4.9. Охрана окружающей среды

2.4.9.1. Охрана окружающей среды обеспечивается системой мер экологического контроля на стадиях проектирования, строительства объектов и их эксплуатации в соответствии Федеральным законом "Об охране окружающей среды", определяющим экологические требования при размещении объектов, права и обязанности физических и юридических лиц, органов государственной власти и местного самоуправления в отношении соблюдения экологических требований и порядок возмещения ущерба окружающей среде.

2.4.9.2. Разработка градостроительной документации должна осуществляться с соблюдением требований охраны окружающей природной среды и учётом последствий негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую природную среду и здоровье человека.

2.4.9.3. В составе генерального плана МО обязательна разработка раздела охраны окружающей среды (ООС).

2.4.9.4. При разработке разделов "Охрана окружающей среды" в проектной документации ТЭО и ТЭР должны предусматриваться:

конкретные мероприятия по охране территорий МО, водного и воздушного бассейнов от загрязнения атмосферными выбросами, производственными стоками и промышленными отходами;

организация и благоустройство санитарно-защитных зон производственных предприятий и других, негативно воздействующих на среду объектов, водоохранных зон водотоков и водоёмов, охранных зон источников водоснабжения, охранных зон гидрометеостанций и постов.

2.4.9.5. Устройство свалок и захоронений на территории МО выполняется в местах, установленных в генеральных планах в соответствии с утвержденной проектной документацией.

3. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ

3.1. ФОРМИРОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

3.1.1. Градостроительный регламент

3.1.1.1. Градостроительный регламент территории представляет собой комплекс требований к организации освоения конкретной территориальной зоны - совокупность установленных градостроительным зонированием параметров и видов использования земельных участков и иных объектов недвижимости при осуществлении градостроительной деятельности в пределах каждой зоны (участка), формируемых как совокупность отраслевых требований и условий.

3.1.1.2. Градостроительные регламенты устанавливаются в процессе разработки схем градостроительного зонирования на основании детального изучения условий, возможности и рациональности изменения среды обитания.

Согласование и утверждение регламентов осуществляется в составе схемы градостроительного зонирования, как его неотъемлемая часть.

Изменения в градостроительные регламенты вносятся решением Сессии совета депутатов МО по представлению органа архитектуры и градостроительства, как корректировка схемы градостроительного зонирования.

3.1.1.3. Градостроительные регламенты для территории приведены в разделе 4 настоящих Правил.

3.1.1.4. В случаях, когда здания, сооружения, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры, благоустройства, расположенные на земельном участке, не соответствуют утвержденному настоящими Правилами регламенту градостроительной деятельности в зоне размещения участка, или выходят за красные линии, приватизация участка не допускается.

3.1.2. Сервитуты

3.1.2.1. Администрация МО имеет право устанавливать применительно к земельным участкам и иным объектам недвижимости, принадлежащим физическим и юридическим лицам, публичные сервитуты

3.1.2.2. Сервитуты могут быть частными и публичными.

Частные сервитуты устанавливаются в соответствии с гражданским законодательством.

Публичные сервитуты устанавливается в соответствии с земельным законодательством.

3.1.2.3. Сервитуты подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним".

3.1.2.4. Сервитуты сохраняются в случае перехода прав на земельный участок, который обременен этим сервитутом, другому лицу.

3.1.3. Градостроительный паспорт участка

3.1.3.1. Градостроительный паспорт участка является гарантированно достоверным сертификатом земельного участка и предназначается для использования при застройке, реконструкции и иной деятельности юридических и физических лиц, желающих выступить в качестве инвесторов. Он представляет собой юридический документ органа местного самоуправления и удостоверяет юридический факт сформированности земельного участка как объекта недвижимости, подготовленного для вовлечения в оборот.

3.2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УЧАСТКОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

3.2.1. Порядок предоставления земельных участков

3.2.1.1.Заинтересованные в предоставлении земельных участков лица обращаются с заявлением к главе администрации МО. В заявлении указываются реквизиты заявителя (для юридических лиц), паспортные данные (для физических лиц), предполагаемое место размещения участка, его примерная площадь, предполагаемая цель и вид использования, предполагаемый срок пользования, предполагаемое право использования (в случае первичного отвода под строительство - вид и объем предполагаемого строительства, потребность в инженерном обеспечении объекта).

3.2.1.2. В целях предварительного рассмотрения вопросов о предоставлении земельных участков организуется комиссия по строительству и землепользованию.

Решения комиссии по строительству и землепользованию оформляются протоколом.

3.2.1.3. Предоставление (отвод) земельных участков на территории МО осуществляется постановлением главы МО на основании протокола комиссии по строительству и землепользованию.

3.2.1.4. Отказ в предоставлении участка должен быть мотивирован в соответствии с действующим законодательством.

3.2.1.5. Рассмотрение заявлений о предоставлении земельного участка совершается в тридцатидневный срок.

3.2.1.6. На основании распоряжения главы МО о предварительном согласовании места размещения объекта, заявитель организует проведение проектно-изыскательских работ.

3.2.1.7. Распоряжение о согласовании размещения объекта подтверждает право заказчика на проведение в течение всего срока резервирования проектно-изыскательских работ на земельном участке и гарантирует предоставление земельного участка для строительства по окончании заказчиком проектно-изыскательских работ.

3.2.3. Предоставление земельных участков под строительство

3.2.3.1. Заявление о предоставлении (отводе) предварительно согласованного земельного участка под строительство заказчик направляет в орган архитектуры и градостроительства после выполнения условий, предусмотренных соглашением на период резервирования участка.

3.2.3.2. Решение о предоставлении земельного участка под строительство (распоряжение главы МО) принимается в двухнедельный срок с момента получения от заявителя плана земельного участка.

3.2.3.3. После принятия главой МО распоряжение о предоставлении (отводе) земельного участка под строительство заявитель в десятидневный срок должен оформить в комитете по управлению имуществом МО заявление о договоре аренды на данный участок. Отсутствие заявления в течение двух месяцев с момента принятия распоряжения расценивается как отказ заявителя от заключения договора.

3.2.4. Предоставление земельных участков для индивидуального строительства

3.2.4.1. Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства производится только гражданам в пределах утвержденной черты МО на землях, предусмотренных для этих целей, в соответствии с проектами застройки с учетом произведенной инвентаризации земель.

3.2.4.2. Норма площади земельных участков, предоставляемых для индивидуального строительства предусматривается для:

жилого дома - от 0,06 до 0,15 га;

индивидуального гаража под автомобиль - 0,004 га;

индивидуального гаража под грузовой автомобиль - согласно паспорту транспортного средства.

3.2.4.3. По поданным в органе архитектуры и градостроительства заявкам (из предложенного перечня) на предоставление земельных участков для индивидуального строительства проводятся торги по продаже права на заключение договора аренды.

В соответствии с законодательством отдельным категориям граждан земельные участки для индивидуального жилищного строительства предоставляются без выставления на торги.

3.2.4.5. В случае подачи одной заявки на предоставление земельного участка из предложенного перечня, участок может быть предоставлен единственному заявителю для индивидуального жилищного строительства без выставления на торги.

3.2.4.6. Все поданные заявки, в том числе на участки, не включенные в перечень, комплектуются  комиссией по строительству и землепользованию для подготовки к выставлению на торги по продаже права на заключение договора аренды земельных участков. Заявители уведомляются о проведении торгов на запрашиваемые участки.

3.2.4.7. По результатам торгов или на основании решения комиссии по строительству и землеустройству о предоставлении (отводе) земельного участка без выставления на торги, орган архитектуры и градостроительства подготавливает проект распоряжения главы МО об отводе земельного участка под индивидуальное строительство, комитет по управлению имуществом МО заключает договор аренды.

3.2.5. Предоставление земельных участков для размещения временных объектов сети мелкорозничной торговли, бытового обслуживания и других временных сооружений

3.2.5.1. Земельные участки для размещения временных объектов, в том числе:

автостоянок (открытых или с навесами);

автозаправочных станций;

объектов торговли и услуг;

торгово-остановочных павильонов;

металлических гаражей;

других временных объектов

предоставляются гражданам и юридическим лицам в аренду на срок от 1 до 5 лет без права приобретения земельных участков в собственность.

3.2.5.2. Заявления граждан и юридических лиц о предоставлении земельных участков для размещения на территории МО временных объектов с указанием места размещения объекта, вида деятельности, а также приложенной копией документов, удостоверяющих личность гражданина или подтверждающих государственную регистрацию юридического лица поступают в орган архитектуры и градостроительства и направляются на рассмотрение в комиссию по строительству и землепользованию.

3.2.5.3. По решению земельной комиссии участки предоставляются в аренду без проведения торгов, или включаются в перечень участков, выставляемых на торги (конкурс или аукцион).

3.2.5.4. Решение о передаче на торги земельных участков оформляется распоряжением главы муниципального образования. Перечень выставляемых на торги участков публикуется в средствах массовой информации.

3.2.5.5. С победителем торгов заключается договор аренды земельного участка под проектирование, строительство и эксплуатацию временного объекта.

3.2.5.6. Освоение земельного участка разрешается после регистрации договора аренды в государственном учреждении юстиции (ГУЮ), согласования проекта застройки в органе архитектуры и градостроительства, оформления разрешения на или установку сборно-разборной конструкции.

3.2.5.9. Разрешение на установку временных гаражей выдается инвалидам, имеющим автотранспортные средства, в порядке, предусмотренном отдельным положением.

3.2.5.10. Размещение на территории МО, в том числе на землях общего пользования, временных объектов сети мелкорозничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания и других временных сооружений сроком действия до 1 года допускается в порядке, предусмотренном отдельным положением.

3.3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ, СОГЛАСОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

3.3.1. Заказчики и разработчики

3.3.1.1. Проектная документация на объекты жилищно-гражданского и производственного строительства разрабатывается в соответствии с Инструкцией о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений.

3.3.1.2. Заказчиками и инвесторами проектно-сметной документации могут выступать юридические и физические лица.

3.3.1.3. Разработчиками проектно-сметной документации могут быть юридические лица или индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на выполнение работ соответствующего профиля.

3.3.2. Архитектурно-планировочное задание

3.3.2.1. Проекты на все виды строительства, реконструкции объектов недвижимости (в том числе сооружений коммунального назначения, транспортных коммуникаций, благоустройства и озеленения, монументально-художественного оформления) разрабатываются на основании архитектурно-планировочного задания (АПЗ), выдаваемого органом архитектуры и градостроительства МО , а по объектам федеральной собственности и собственности НСО - органами архитектуры и градостроительства области, согласованного с органом архитектуры и градостроительства МО.

Для проектирования в исторической охранной зоне МО выдаче АПЗ предшествует выдача архитектурно реставрационного задания (АРЗ), разрабатываемого НПЦ по сохранению памятников истории и культуры, которая контролирует выполнение проектных работ в исторической охранной зоне.

3.3.2.2. АПЗ определяет:

характеристику объекта согласно утвержденной документации о застройке и регламентам: функционально-планировочные, объемно-пространственные и художественные особенности застройки и использования участка и прилегающих территорий с учетом существующей и намечаемой на перспективу застройки;

требования к благоустройству и озеленению территории, оборудованию малыми формами, цветовому решению; стадии разработки, порядок согласования и утверждения проекта.

3.3.3. Технические условия на инженерное обеспечение объекта

3.3.3.1. Технические условия (ТУ) на подключение к системам водоснабжения, канализации, электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, радио- и телекоммуникаций запрашиваются в организациях-поставщиках на основании выданного при предоставлении участка разрешения на инженерное обеспечение объекта.

Технические условия выдаются в срок не более ЗО-ти рабочих дней и содержат окончательные условия подключения к инженерным сетям и сооружениям.

3.3.3.2. Технические условия действительны в течение всего периода проектирования и строительства объекта, но не более 3 лет.

3.3.4. Проведение топографо-геодезических и инженерно-геологических изысканий

3.3.4.1. Топографо-геодезические и инженерно-геологические изыскания проводятся юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при наличии лицензии на право производства вышеперечисленных работ.

Регистрация начала выполнения топографо-геодезических работ производится органом архитектуры и градостроительства МО.

3.3.4.2. Выполнение изыскательских работ производится:

- для капитальных объектов жилищно-гражданского назначения - на основании утвержденных проектов застройки;

- для объектов промышленного и коммунального назначения - на основании утвержденных проектов застройки или согласованного и утвержденного ТЭО размещения объектов;

- для трасс инженерных коммуникаций (автодорог, инженерных сетей, железных дорог и т.п.) - на основании проектов застройки, а при их отсутствии - на основании проектов планировки (ПП) или ТЭО с вариантами размещения трасс;

а также в целях получения:

- материалов о природных условиях территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция объектов капитального строительства, и факторах техногенного воздействия на окружающую среду, о прогнозе их изменения, необходимых для разработки решений относительно такой территории;

- материалов, необходимых для обоснования компоновки зданий, строений, сооружений, принятия конструктивных и объемно-планировочных решений в отношении этих зданий, строений, сооружений, проектирования инженерной защиты таких объектов, разработки мероприятий по охране окружающей среды, проекта организации строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

3.3.4.3. Надзор за выполнением топографо-геодезических  и инженерно-геологических  изысканий осуществляется органом архитектуры и градостроительства.

3.3.5. Стадийность проектирования

3.3.5.1. Стадийность проектирования объекта устанавливается органом архитектуры и градостроительства МО в архитектурно-планировочном задании.

3.3.5.2. Незначительные по объему и сложности проекты могут проектироваться в одну утверждаемую стадию - рабочий проект.

3.3.5.3. Для объектов средней степени сложности выбирается двух или трёхстадийная схема проектирования в сочетаниях:

ТЭО (утверждаемое), рабочая документация;

архитектурная концепция, ТЭО (утверждаемое), рабочая документация;

эскизный проект, ТЭО (утверждаемое), рабочая документация;

эскизный проект, рабочий проект (с утверждаемой частью), рабочая документация.

Архитектурно-строительная документация на сложные и уникальные объекты может приниматься четырехстадийной, включая дополнительно предпроектную стадию - архитектурной концепции.

3.3.6. Согласование, экспертиза и утверждение проектно-сметной документации

3.3.6.1. Проектно-сметная документация подлежит согласованию с органом архитектуры и градостроительства  МО ,  техническими  службами  администрации  МО ,  органами  санитарно-эпидемиологического надзора и другими службами в соответствии с АПЗ.

3.4.6.2. В состав чертежей, представляемых на согласование в орган архитектуры и градостроительства входят:

генеральный план участка М 1:500 (М 1:1000);

план благоустройства участка М 1:500;

вертикальная планировка М 1:500;

разбивочный план М 1:500;

сводный план инженерных сетей М 1:500;

планы этажей здания (сооружения) М 1:200 или М 1:100:

характеристика цветового решения фасадов:

архитектурные детали, элементы благоустройства (цветочницы, скамьи, урны);

проект организации строительства;

пояснительная записка.

Проектная документация представляется в копиях (т.к. заказчику не возвращается) и предварительно согласована со всеми заинтересованными организациями и инженерными службами муниципального образования.

3.3.6.3. Нормативные сроки согласования проекта органом архитектуры и градостроительства - 1 месяц.

3.3.6.4. Согласованная документация передается на экспертизу. Проектная документация представляется на экспертизу в объеме, необходимом для оценки проектных решений в части обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, надежности возводимых зданий и сооружений, соответствия утвержденной градостроительной документации.

3.3.6.5. Экспертиза проектно-сметной документации осуществляется Управлением государственной вневедомственной экспертизы проектов строительства по НСО, которое производит проверку соответствия документации исходным данным, техническим условиям и требованиям по проектированию и строительству объектов, действующим нормам и стандартам, а также градостроительным регламентам участка.

3.3.6.6. Заключение государственной вневедомственной экспертизы является обязательным для исполнения заказчиком, подрядными и проектными организациями.

3.3.6.7. Государственная экспертиза не проводится в отношении проектной документации следующих объектов капитального строительства:

- отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем три, предназначенные для проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного строительства);

- жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);

3.3.6.8. Согласованная и прошедшая экспертизу проектно-сметная документация утверждается заказчиком путем издания распорядительного документа (приказа) по своей организации. Распоряжение (приказ) вместе с утвержденной   проектной  документацией,   исходной   разрешительной  документацией,   полученными согласованиями и экспертным заключением хранится до сдачи объекта в эксплуатацию.

3.4. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ)

ОБЪЕКТОВ И ИХ ПРИЕМКА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

3.4.1. Разрешение на строительство

3.4.1.1. Разрешение на строительство - документ, подтверждающий соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка и дающий застройщику право осуществлять застройку земельного участка, строительство, реконструкцию объектов недвижимости, а также их капитальный ремонт.

3.4.1.2. Разрешение на строительство выдается администрацией МО по результатам согласования и проведения экспертизы проектной документации на ее соответствие градостроительным регламентам, строительным нормам и правилам, экологическим и другим обязательным требованиям.

Разрешение на ведение восстановительных работ (пожар, наводнение и т.д.), вне зависимости от числа собственников здания, выдается как на единый объект, при согласовании со всеми собственниками здания.

3.4.1.3. Для получения разрешения на строительство заявитель представляет в управление архитектуры и градостроительства:

заявление о выдаче разрешения на строительство объекта недвижимости с указанием источника финансирования;

-правоустанавливающие документы на земельный участок;

-градостроительный план земельного участка;

-материалы, содержащиеся в проектной документации:

пояснительная записка;

схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостроительным планом земельного участка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства, проездов и подходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия;

схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по планировке территории применительно к линейным объектам;

схемы, отображающие архитектурные решения;

сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

проект организации строительства объекта капитального строительства;

проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей;

-положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (применительно к проектной документации объектов, предусмотренных пунктом 3.3.6.7.);

3.4.1.4. В целях строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта индивидуального жилищного строительства застройщик направляет в орган архитектуры и градостроительства МО заявление о выдачи разрешения на строительство. К указанному заявлению прилагаются следующие документы:

- правоустанавливающие документы на земельный участок;

- градостроительный план земельного участка;

- схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства.

3.4.1.5. Орган архитектуры и градостроительства в течение десяти дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство:

- проводит проверку наличия документов, прилагаемых к заявлению;

- проводят проверку соответствия проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка, красным линиям.

- выдают разрешение на строительство или отказывают в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа.

3.4.1.6. По заявлению застройщика орган архитектуры и градостроительства МО могут выдать разрешение на отдельные этапы строительства и реконструкции.

3.4.1.7. Орган архитектуры и градостроительства местного самоуправления могут отказать в выдаче разрешения на строительство при отсутствии документов, предусмотренных частями 3.4.1.3. и 3.4.1.4. настоящих Правил, или несоответствии представленных документов требованиям градостроительного плана земельного участка, а также требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции.

3.4.1.8.  Отказ в выдаче разрешения на строительство может быть оспорен застройщиком в судебном порядке.

3.4.1.9. Разрешения на строительство выдается по форме, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2005 г. № 698. Выдача разрешения на строительство осуществляется без взимания платы.

3.4.1.10. Выдача разрешения на строительство не требуется в случае:

- строительства гаража на земельном участке, предоставленном физическому лицу, или строительства на земельном участке, предоставленном для ведения садоводчества, дачного хозяйства;

- строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами капитального строительства (киосков, навесов и других);

- строительство на земельном участке строений и сооружений вспомогательного использования;

3.4.1.11. Застройщик в течение десяти дней со дня получения разрешения на строительство обязан безвозмездно передать в орган архитектуры и градостроительства местного самоуправления один экземпляр копий материалов инженерных изысканий, проектной документации для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

3.4.1.12. Разрешение на строительство выдается на срок, предусмотренный проектом организации строительства объекта капитального строительства. Копия разрешения на строительство хранится у заказчика (застройщика) и предъявляется должностным лицам органов государственного контроля и надзора по их требованию.

3.4.1.13. Заказчик обязан предоставить информацию о сроках начала строительства в государственную инспекцию (отдел) архитектурно-строительного надзора, государственный градостроительный кадастр.

3.4.1.14. Разрешение на строительство подлежит переоформлению (перерегистрации):

-при изменении вида и параметров строящегося объекта, условий строительства, разрешенного использования участка;

-при переходе прав собственности на объект в период строительства.

В случае отказа заказчика (застройщика) от строительства или изъятия земельного участка при выявлении нарушений градостроительного или земельного законодательств РФ разрешение на строительство подлежит аннулированию.

3.4.1.15. Срок действия разрешения на строительство при переходе права на земельный участок и объекты капитального строительства сохраняется.

3.4.2. Вынос границ земельного участка в натуру, разбивка осей зданий

3.4.2.1. Орган архитектуры и градостроительства администрации МО после выдачи разрешения на производство работ выполняет разбивку осей здания или разрешает проведение этих работ застройщику, а затем осуществляет приёмку работ, выполненных по договору с застройщиком лицензированной организацией.

3.4.2.2. Вынос в натуру осей зданий и сооружений закрепляется знаками согласно СНиП и сдается по акту установленной формы представителям строительной организации в присутствии заказчика.

3.4.2.4. Геодезические работы по выносу проекта в натуру следует выполнять только после предусмотренной проектной документацией расчистки территории, освобождения ее от строений, подлежащих сносу, и вертикальной планировки.

3.4.3. Ведение строительно-монтажных работ

3.4.3.1. При ведении строительно-монтажных работ застройщик и его строительный подрядчик должны руководствоваться нормами и правилами безопасности строительного производства, которые определены СНиП.

3.4.3.2. До начала строительства застройщик (управляющая компания, генподрядчик) обязан установить по периметру площадки временное ограждение, обеспечить устройство подъездов с твёрдым покрытием согласно утвержденному стройгенплану и предъявить площадку органу архитектуры и градостроительства.

По окончании строительства временные здания, сооружения, временные подъездные пути должны быть разобраны, и территория приведена застройщиком в порядок в соответствии с генпланом объекта строительства.

3.4.3.3. Застройщики, производящие строительство, несут ответственность за сохранность подземных и наземных сооружений: водопровода, канализации, электросетей, телефонных, радиорелейных и других линий связи, теплопроводов, газопроводов, дорог, тротуаров, элементов внешнего благоустройства и малых архитектурных форм, геодезических знаков и др. Застройщики, повредившие перечисленные сооружения и устройства, обязаны возместить убытки.

3.4.3.4. Застройщики, приступившие к строительству без разрешения или допустившие грубые нарушения, по получении предписания инспекции архитектурно-строительного надзора, обязаны немедленно приостановить строительство и в срок, указанный в предписании, своими силами и за свой счёт привести земельный участок в надлежащий порядок.

3.4.4. Контроль на стадии строительства

3.4.4.1. Строительный контроль проводится в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка.

3.4.4.2. Технический надзор за ходом строительства осуществляется технадзором заказчика. Техническому надзору подлежат все объекты нового строительства и реконструируемые здания и сооружения.

3.4.4.3. Архитектурно-строительный надзор осуществляет выборочные проверки организационно-правового порядка и качества строительства объектов, соблюдения проектных решений, технических норм и правил. Не подлежат указанному контролю строения и надворные постройки, возводимые на правах частной собственности.              3.4.4.4. Авторский надзор проектных организаций за строительством предприятий, зданий и сооружений осуществляется в соответствии с СП.

3.4.4.5. Предписания архитектурно-строительного надзора, технадзора, авторского надзора и других контролирующих организаций, в пределах установленных для них прав и обязанностей, являются обязательными для исполнения всеми руководителями строительных организаций.

3.4.4.6. Предприятия, независимо от их ведомственной подчиненности, за нарушения обязательных требований нормативных законов в области строительства, несвоевременное исполнение или уклонение от исполнения предписаний, выданных  представителями архитектурно-строительного надзора, привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

3.4.5. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

3.4.5.1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответствие построенного, реконструируемого, отремонтируемого  объекта капитального строительства градостроительному плану земельного участка и проектной документации.

3.4.5.2. Для ввода объекта в эксплуатацию застройщик обращается в орган архитектуры и градостроительства МО с заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. К заявлению о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию прилагаются следующие документы:

-правоустанавливающие документы на земельный участок;

-градостроительный план земельного участка;

-разрешение на строительство;

-акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора);

-документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строительство;

-документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства проектной документации и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, застройщиком или заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора);

-документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии);

-схема, отображающая расположение построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, застройщиком или заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора);

-заключение органа государственного строительного надзора, органа государственного пожарного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора, государственного пожарного надзора) о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации.

3.4.5.3. Орган архитектуры и градостроительства МО в течении десяти дней со дня поступления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию обязан обеспечить проверку наличия и правильности оформления документов, указанных в пункте 3.4.5.2., осмотр объекта капитального строительства и принять решение о выдаче заявителю разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или об отказе в выдаче такого разрешения с указанием причин принятого решения.

3.4.5.4. Основанием для принятия решения об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию является:

-отсутствие документов, указанных в пункте 3.4.5.2.;

-несоответствие объекта капитального строительства требованиям градостроительного плана земельного участка;

-несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на строительство;

-несоответствие параметров построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства проектной документации;

-невыполнение застройщиком требований, предусмотренных пунктом 3.4.1.11. настоящих Правил.                                                                     3.4.5.5. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается застройщику в случае, если в орган архитектуры и градостроительства МО передана безвозмездно копия схемы, отображающей расположение построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка, для размещения такой копии в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

3.4.5.6. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для постановки на государственный учет построенного объекта капитального строительства, внесения изменений в документы государственного учета реконструированного объекта капитального строительства.

3.4.5.7. Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию выдается по форме, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2005 г. № 698. Выдача разрешения на строительство осуществляется без взимания платы.

3.4.6. Оформление имущественных отношений

3.4.6.1. Условием предоставления земельного участка собственнику объекта по окончании строительства является:

-выполнение корректировки границ земельного участка по окончании строительства;

-сдача объекта в эксплуатацию  с оформлением разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

-регистрация права собственности на объект недвижимости в ГУЮ.

3.4.6.2. После регистрации права собственности на объект недвижимости собственник объекта обращается с заявлением в администрацию МО.

К заявке прилагаются:

-разрешение о вводе объекта в эксплуатацию;

-копия свидетельства государственной регистрации;

-технический паспорт объекта;

-кадастровый план (карта) земельного участка;

-документы, удостоверяющие личность гражданина или подтверждающие государственную регистрацию юридических лиц.

3.4.6.3. Отдел по управлению имуществом МО в двухнедельный срок готовит проект постановления главы МО о предоставлении (отводе) земельного участка для эксплуатации законченного строительством объекта.

3.5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО

И ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВ, ПРАВИЛ ЗАСТРОЙКИ

3.5.1. Ответственность за нарушение градостроительного законодательства устанавливается в соответствии с законодательством РФ и НСО.

3.5.2. За нарушение градостроительного законодательства и настоящих Правил, равно как за нарушение других, связанных с ними нормативных правовых актов, виновные привлекаются к дисциплинарной, имущественной, административной, уголовной ответственности в соответствии с законодательством РФ.